4

Sivilingeniør  SVEN  AUNE  AS  -  Rådgivende  Ingeniør  Idrettsanlegg  -  Bodø

─────────────────────────────────────────────────────────────────
Varhaug kunstgressbane 1

          TILSTANDSRAPPORT             
                     VARHAUG    
                    KUNSTGRESSBANE 1
[image: image1.jpg]



Varhaug, Kunstgressbane 1
                                        UTARBEIDET AV:

Jon Asgaut Flesjå
Rådgiver innen rehabilitering og bygging av kunstgressanlegg-Fotball
17.02.2025
Innholdsfortegnelse

GENERELT

1.
INNLEDNING
4
2
BEHOVSVURDERING
4
3.
KUNSTGRESS, KRAV, FUNKSJONSKRAV OG TYPER
6
4. 
TILSTAND
7
5.
Plan for rehabilitering OG ANBEFALT UTBEDRING
9
6.
SPILLEMIDLER/ FINANSIERING
10
7.
TEGNINGER OG VEDLEGG
11


GENERELT
Denne tilstandsrapporten bygger på veileder for «rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg, bestemmelser for tilskudd fra spillemidlene», utgitt av Kulturdepartementet (V-823 B).

Det kan ytes tilskudd til omfattende rehabiliteringer av anlegg når dette primært vil gi større og bedre forhold for aktivitet blant barn og ungdom. Søknadsprosedyrene og tilskuddssatsene er i hovedsak de samme som for nyanlegg.

Av generelle bestemmelser er det verdt å merke seg at anlegget må være prioritert i den vedtatte kommunale plan for idrett og fysisk aktivitet. Forhåndsgodkjenning av planer skal gjøres etter samme regler som for nye anlegg.
Grunnlaget for rehabiliteringen skal være utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Kunstgressbanen må normalt være minst10 år før det kan søkes om tilskudd til rehabilitering.

Tilstandsrapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til NS 3424. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skulte feil, skader og mangler ettersom det ikke er foretatt prøvegravinger, rørinnspeksjoner eller åpning av konstruksjoner. Rapporten bygger i stor grad på visuelle observasjoner og opplysninger fra eier/drifter.

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med NBI’s veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte:

· Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer

· Tilstandsgrad 1: Svake symptomer

· Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer

· Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
· Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep.

· Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen

· Flater som er skjult av snø eller på andre måter er skjult er ikke kontrollert

· Det er ikke foretatt funksjonsprøvinger på bygningsdeler eller installasjoner.

 NS 3420 (Beskrivelsestekster), NS 3451 (Bygningsdelstabell) og NS 3455 (Bygningsfunksjoner) er funnet uhensiktsmessig og er ikke lagt til grunn i framstillingen av rapporten.
1.
INNLEDNING

1.1
Varhaug kunstgressbane 1
1.1.1 Beliggenhet

Anlegget ligger sentralt plassert i forhold til infrastruktur som garderober,skole, klubbadministrasjon, øvrige idrettsanlegg og til nærliggende boligområder og fylkesvei
1.1.2
Idrettsanlegg i området og utviklingspotensiale
Anleggsnr:31543
Anlegget er bygget i 2013 og er en fullskala 11-er bane.I tilknytning til anlegget ligger også to stk. idrettshaller med klubbadministrasjon, i tillegg til en kunstgressbane 2 og en gressbane.Hele det klubbeigde idrettsområdet har et stort og variert tilbud og et betydelig utviklingspotensiale også fremover i tid.. 
2.
BEHOVSVURDERING

Kunstgressbanen driftes og eies av klubb .Den ble tatt i bruk i 2013 og benyttes i all hovedsak av klubb. Varhaug IL fotball er en stor og veldrevet breddeklubb, med et stort nedslagsfelt rundt og i Varhaug sentrum.Aktiviteten innen fotballen er veldig stor og banen blir veldig mye brukt året rundt.Brukstiden ligger trolig over 2000 timer i året
3. 
KUNSTGRESS, KRAV, FUNKSJONSKRAV OG TYPER
3.1
KRAV TIL KUNSTGRESSBANER


3.1.1
Krav til overbygning

Det stilles strenge krav til overflatejevnhet på kunstgressbaner. Det tillates ikke større overflateavvik enn ± 10 mm på 3 m rettholt på ferdig lagt kunstgressdekke. For å sikre en jevn nok overflate, må det ikke forekomme setninger eller telehiv i banen. Overbygningen må derfor bestå av ikke telefarlig og setningsfri masse. Telefarlig masse i grunnen kan sikres enten med isolasjon eller ved masseutskifting.

3.1.2
Krav til drenering

Det er krav om at det skal være god drenering av kunstgressbaner. Kravet til selve kunstgresset (og også for underliggende sjikt), er at en 180 mm vannsøyle over en avgrenset flate skal kunne ledes ned i grunnen i løpet av en time. Dette kan bare oppfylles dersom grunnen er godt drenerende og dersom bære- og avrettingslag er godt vanngjennomslippelig. Ved tette masser i grunnen må det legges et drenssystem i banen.

3.1.3
Krav til spillebanen

11-er baner:

I utgangspunktet anbefales det at en kunstgressbane har en spilleflate på min 64x100m. Imidlertid er krav til spillebanens størrelse avhengig av i hvilken divisjon banen skal benyttes, mens kravet til sikkerhetssoner gjelder for alle baner der det spilles organisert fotball. Fra og med 
3. divisjon herrer og lavere kan fotballkretsen stille krav til spillebanens størrelse og kvalitet. Som regel settes kravet til minimum 60x100 m. Detaljer rundt banestørrelser finnes i den enkelte divisjons Turneringsbestemmelser og i Norges Fotballforbunds (NFF) Kampreglement. 
Ved seriespill i de høyere divisjoner, er kravet at spillebanen skal være minimum 64x100 m for 2. div herrer og 1. div kvinner og 68x105 for divisjoner over. Ved særtilfeller kan det gis dispensasjon fra dette.
7-er baner.

Her er minstekravet en spilleflate på 30x50m for de yngste, mens det anbefales 40x60m for seniorer. 
I forhold til banestørrelser har nå NFF gjort endringer av størrelser i forbindelse med at det innføres 9-er fotball. 9-er baner vil ha en anbefalt str på 48-50x64-70m og en 5-er bane 20x30-40m. Det er også fra tildelingen i 2016 innført egne tilskuddssatsen for tilskudd av spillemidlene for 9-er baner og de minste 7-er banene.
3.1.4
Krav til sikkerhetssoner

11-er baner:
Uansett banestørrelse er det krav om at det i tillegg til spillebanen skal være en sikkerhetssone utenfor spillebanen på totalt 4m utenfor sidelinjene (hvorav minimum 2 m med kunstgress) og 5m utenfor mållinjene (hvorav minimum 3 m med kunstgress).
9-er, 7-er og 5-er baner:

Utenfor spillebanen skal det være en sikkerhetssone på totalt 3m utenfor både sidelinjene og mållinjene. Minimum halve sikkerhetssonen skal bestå av kunstgress. Det anbefales imidlertid min 2,0 m kunstgress. Denne sikkerhetssonen gjelder alle baner mindre enn 45x90m.  
For begge banetyper gjelder det at i sikkerhetssonen skal det ikke være fysisk hinder slik som flomlysmaster, innbytterbenker, reklameskilt, tilskuere, vegetasjon, sperregjerder og lignende.

3.1.5
Krav til flomlysanlegg

Ved bygging av kunstgressbaner anbefaler NFF et flomlysanlegg med en belysningsstyrke på 200 lux med en jevnhet (Emin/Emid) på 0,6. Dette vil tilfredsstille kravet til konkurranser på mellomnivå som har middels store tilskuermengder med middels lange syns avstander (belysningsklasse II). Dette tilfredsstiller også kravene fra KUD vedr tilskudd av spillemidlene.

For konkurranser på lavt nivå som vanligvis ikke har tilskuere samt til generell trening, er det tilstrekkelig med en belysningsstyrke på 100 lux med en jevnhet (Emin/Emid) på 0,6. Flomlysanlegget skal tilfredsstille kravene i NS-EN 12193. 

For baner i høyere divisjoner gjelder egne krav til belysningsstyrke. Lysstyrken på Høddvoll får vi opplyst skal være tilfredsstillende og er ikke kontrollert.
3.2
FUNKSJONSKRAV KUNSTGRESSDEKKER


3.2.1
Kunstgress for breddefotball eller toppfotball

NFF (som setter krav til spilleunderlag i obligatoriske kamper) har nå innført 2 klasser kunstgress. En klasse beregnet på breddefotball, og en klasse skal tilfredsstille FIFA-kravene, beregnet på toppfotball. Kulturdepartementet (KUD) vil ikke skille på klassene, og gir spillemidler på lik linje uansett hvilken klasse som velges.

For breddefotball:
Kravene i denne klassen er gitt i Nordisk Standard. Kunstgresset som tilfredsstiller kravene i denne klassen, vil bli godkjent av KUD for spillemidler, og av NFF for kamper i breddefotballen.
Baneeier bør likevel vurdere om de også vil investere i et FIFA Quality sertifisert kunstgress ut fra kvalitetshensyn. Dette er noe NFF anbefaler av hensyn til kvalitetssikring av anlegget. Med bakgrunn i senere tids erfaringer og for å sikre oppfyllelse av testkrav, vil også undertegnede anbefale at en felttest tas med utgangspunkt i FIFA Quality. Særlig en uttrekkstest for å hindre tidlig fiberflukt, da vi i senere tid har sett at her ligger det en svakhet i det ordinære testsystemet for å få utbetalt spillemidler .En test som da kun skal oppfylle Nordisk Standard.(dette til orientering) 
For toppfotball:
For kampavvikling i toppfotballen (3 øverste divisjoner menn og 2 øverste divisjoner kvinner) gjelder i tillegg FIFA Quality Pro - kravene. Se også den enkelte divisjons Turneringsbestemmelser.
En breddeklubb vil selv kunne velge klasse ut fra bl.a. økonomi, mens en toppklubb må velge «FIFA Quality Pro» for å kunne spille kamper på kunstgress. «FIFA Quality Pro» kan være vanskelig å tilfredsstille uten å benytte en gummipad under gressteppet. Gummipaden vil vanligvis kunne beholdes når kunstgresset skiftes ut første gang. Det stilles ikke krav om gummipad selv for toppfotball, men ut fra det en vet om eksisterende kunstgress, vil en sterkt anbefale dette. 

3.2.2
Standard konkurransegrunnlag

NFF’s og Kulturdepartementets standard konkurransegrunnlag for innhenting av tilbud for kunstgress til fotball (V-0857B) skal brukes ved innhenting av tilbud på kunstgressdekket. 

3.3
KUNSTGRESSTYPER


3.3.1
Generelt

NFF (Norges Fotballforbund) setter svært strenge krav til kvaliteten på kunstgressdekker. Intens bruk og krav om lang levetid med gode idrettsfunksjonelle egenskaper, stiller store krav til kunstgressfiberens slitestyrke og til et godt vedlikehold. 

3.3.2
Sandfylt kunstgress

Sandfylt kunstgress har vært på markedet siden 1989 og benyttes i dag ikke på 7-er og 11-er baner. I sandfylte systemer ble det som oftest lagt en gummipad under kunstgressdekket. Dette systemet betraktes i dag som forrige generasjon. 
3.3.3
Gummifylte systemer

Gummifylt kunstgress er utviklet de siste årene og ble først gang lagt i Norge i 1999. For breddefotball kan systemet legges direkte på et avrettet grusunderlag uten støtdempingssjikt (pad), selv om NFF anbefaler støtdempingssjikt også her. For anlegg for toppfotball må/bør det legges et eget støtdempingssjikt. 
I systemer med støtdempingssjikt brukes som oftest et kortere kunstgress (40-50mm) mot 50-60mm uten. I kunstgresset legges det først et lag med sand av varierende tykkelse (7–15 mm) slik at kunstgresset blir stabilt. Deretter fylles det opp med 15-30 mm løs gummigranulat. Noen leverandører leverer også systemer med kun gummigranulat.
For fotballanlegg uten støtdempingssjikt, må hele systemet skiftes ut ved rehabilitering av anlegget. Dersom det er benyttet et støtdempende sjikt under kunstgresset, kan dette ofte beholdes ved rehabilitering.
4.
VURDERING AV BANENS TILSTAND IHT NS 3424

4.1
VARHAUG KUNSTGRESSBANE 1, HÅ KOMMUNE
4.1.1
Reguleringsmessige forhold:
Området er regulert til idrettsformål.
4.1.2
Grunnforhold

Beskrivelse grunnforhold og oppbygging:
Anlegget ble bygget i 2013, og har en spillflate på 100x64 meter pluss sikkerhetssoner. Oppbyggingen er gjennomført i henhold til forskrift og anbefalinger. Der er ikke lagt pad under kunstgresset.
Vurdering:
Bra ut fra informasjon og visuell vurdering, men bør likevel kontrolleres etter avtaking av kunstgress for kvalitetssikring av grunn og oppbygning.  
Tilstandsgrad: 0-1
4.1.3
Dreneringssystem:

Beskrivelse:

Samle- og overflatedrenering. 
Vurdering:
Bør sjekkes og kontrolleres etter avtaking av kunstgress. Det samme bør vanngjennomtrengelighet. Drenstest bør tas før legging av nytt gress. En bør påse at kunstgressleverandør godkjenner grunn, og at det blir tatt drenstest før legging av nytt kunstgress.

Tilstandsgrad: 0-1
4.1.4
Funksjonskrav dekke, se også vedlegg 1.
Beskrivelse av eksisterende dekke / kunstgress-system:
Kunstgressbanen ble bygget i 2013 og er av typen mono fiber med sand og gummi  og opplyses til å være 50mm langt. Gjennomsnittlig brukstid ligger trolig på ca.2000 timer pr. år.
Vurdering:
Kunstgressfiberen er i ferd med knekke og har begynt å legge seg som et teppe over store deler av banen. Selve fiberen er i utgangspunktet litt tynn og er i ferd med å splittes opp og løsner fra backingen.Det vil nå etter hvert utgjøre en forurensingskilde. Når fiberen både splittes opp, er tynn og ikke har pad/støtdemping under, vil den etter hvert også oppleves som hard å spille på. Vi observerte også tendenser til sår i kunstgressmatten 
 Anlegget er ikke lukket, og oppfyller i så måte heller ikke de kravene på dette området i forhold til den nye Miljøforskriften. Vi ber derfor om at de miljøtiltak som er skissert for kunstgressbaner i henhold til §23A i ny Forurensingsforskrift gjennomføres ved rehabilitering om en velger syntetisk ifyll.
Det finnes nå også flere ulike kunstgresskonsepter med biologisk ifyll hos de ulike leverandørene i det norske markedet som kan tilby både FIFA Quality sertifiserte  (breddefotballen) og Fifa Quality Pro sertifiserte kunstgressystemer.  
Tilstandsgrad: 1-2
4.1.5
Flomlysanlegg

Beskrivelse:

6 stk.  master er montert.  Lysstyrken ble ikke vurdert ved befaring på dagtid.
Vurdering:
Vi anbefaler likevel at en kontrollerer lysstyrken for å få dokumentert at den er i henhold til krav. Det gis spillemidler også til en rehabilitering av lysanlegg om det skulle være nødvendig.
Tilstandsgrad: 1-2?
4.1.6
Tilgjengelighet 

Beskrivelse:

Tilfredsstillende, da anlegget ligger i nær avstand fra både parkeringsplass,klubbadministrasjon, garderober og øvrig infrastruktur. 
Vurdering:
Tilfredsstillende
Tilstandsgrad: 0
4.1.7 Drift og vedlikehold

Beskrivelse:

Anlegget eies og driftes av klubb. Rutiner for vedlikehold bør dokumenteres og gjøres i henhold til driftsinstruks. Loggføring er også viktig om det skulle dukke opp et krav om reklamasjon senere.Det har vært gode vedlikeholdsrutiner over tid, og hele anlegget fremstår som pent og ryddig. 
Vurdering:God
Tilstandsgrad: 1
5.
PLAN FOR REHABILITRING OG ANBEFALT UTBEDRING
5.1
PLAN FOR REHABILITERING


5.1.2
Plassering av banen

Ingen endringer av plassering
.
5.1.3
Banestørrelse

Uendret.
5.1.4
Sikkerhetssoner

Sikkerhetssonene og kunstgressarealet er iht krav. Anlegget er lukket i tråd med ny forskrift om miljøtiltak for å hindre granulatflukt. 
5.1.5
Ballfangernett

Tilfredsstillende,Men en oppgradering/utskifting bør vurderes.
5.1.6
Adkomst og parkering

Adkomst og parkering blir uendret.
5.1.7
Publikumsarealer
Som før.
5.1.8
Garderobeanlegg

Garderober med dusj og dommergarderobe er ikke befart.
5.1.9
Universell utforming

Adkomst og parkering oppfyller i all hovedsak dagens krav til universell utforming.
5.1.10
Flomlys

Lysanlegget bør kontrolleres og event. erstattes med ledlys.
5.1.11
Eksisterende anlegg for overvann, drenering og trekkrør
Bør sjekkes og utbetres om nødvendig. 
Vi observerte ingen synlige setninger på banen. 
5.1.12
Banedrenering og avskjærende drenering/overvann
Må sjekkes og event. utbedres.
5.1.13
Trekkerør

Uendret.
5.2
ANBEFALT UTBEDRING


5.2.1
Eksisterende baneoppbygging

Eksisterende baneoppbygging er bra. Vanngjennomtrengeligheten BØR og MÅ sjekkes før legging av nytt kunstgress.
5.2.2
Planlagt baneoppbygging

Ser ikke ut til å være behov for utbetringer her, men eventuelle ujevnheter bør rettes opp ved avtaking av gammelt kunstgress.Ved rehabilitering anbefaler vi at det legges en såkalt shock pad. Drensgrøfter MÅ sjekkes for å få bekreftet at de fungerer etter intensjonene.  
 5.2.3
Fall/overhøyde
Er bra og endres ikke. Må likevel kontrolleres.
5.2.4
Flomlysanlegg 
Ledlys bør vurderes
5.2.5 
Undervarme 
 Ikke eksisterende
5.2.6
Konklusjon
Kustgressfiberen er i all hovedsak knekt og har lagt seg som et teppe over store deler av spilleflaten.Selve stråene er i utgangspunktet litt tynne og begynner å bli slitt og splittes opp. Dermed øker også risikoen for fiberslipp.

 Den mye omtalte §23A i Forurensingsforskriften vedr. tiltak mot spredning av mikroplast fra idrettsanlegg/kunstgressbaner bør oppfylles om en fortsatt velger et syntetisk ifyll. Velger en derimot et biologisk ifyll, kan i all hovedsak disse tiltakene og kostnadene elimineres. Det gis også et ekstra tilskudd på inntil 400 000 kroner ved denne type rehabilitering gjennom spillemiddelordningen, dersom en velger et biologisk ifyllskonsept. 
Se også www.fotball.no/anlegg

Vi anbefaler også at det gjennomføres en ekstra uttrekkstest i forbindelse med den påkrevde felttesten etter at kunstgresset er innstalert for å gardere seg mot fiberslipp. Vi ser dessverre at dette problemet har vært betydelig økende på noen nyreonoverte og nye kunstgressbaner i senere tid.  
 På grunn av alder og ovenfornevnte forhold mener vi likevel at Varhaug kunstgressbane bør skiftes innen 1-2 år, eller snarest om mulig..  
GENERELT:  

Gammelt kunstgress må tas av og resirkuleres, eller leveres til godkjent mottak for brenning. Det finns nå norske firma som har, eller er i ferd med å få på plass opplegg for mottak og resirkulering av kunstgress. Pr. i dag har TeBe Sport i Trondheim et operativt norsk system .Re Match i Danmark har lenge vært en sentral aktør på området, men er visstnok i ferd med å fase ut sin virksomhet etter det vi får opplyst.  
6.
SPILLEMIDLER / FINANSIERING 

6.1
Spillemidler

Ved rehabilitering av kunstgressdekke kan det etter minst 10 år fra ferdigstillelse og etter at en tilstandsrapport tilsier det, gis spillemidler med inntil 1/3 av totalkostnad begrenset oppad til 1 mill kr for 11er baner og inntil kr 400.000 for 7er baner (spilleflate 40x60m). For rehabilitering av andre elementer enn kunstgressdekke må tiltaket være minst 20 år for å kunne være spillemiddelberettiget. For Nord-Norge er det tillegg se www.idrettsanlegg.no.
Ved nybygg av kunstgressbaner er tilskuddssatsene 1/3 av totalkostnad oppad begrenset til 2.5 mill kr for 11er baner (64x100m) og 1 mill kr for 7er baner. Dette inkluderer grunnarbeider, kunstgressdekke og lysanlegg.

Vi viser for øvrig til ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” V-0732 utgitt av Det Kongelige Kulturdepartement når det gjelder øvrige krav ved tildeling av spillemidler, se www.idrettsanlegg.no. 

6.2
Merverdiavgift

Det kan gis kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Dette gjelder også idrettslag, som kan søke Kulturdepartementet etter nærmere regler. Se www.idrettsanlegg.no og «bestemmelser for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
PAGE  
1
                                                                                                                                                                                                


